Инструкция и руководство по прошивке асика Innosilicon T2Tz

Сайт, с которого можно скачать программу и обновление прошивки:                 www.vnish-official.ru

Наш канал поддержки пользователей в телеграм: https://t.me/vnish_official_support

Приступим!

- Открываем интерфейс заводской прошивки чтобы убедиться что асик работает стабильно.

- Проверяем, что на асике установлена заводская версия 2019-2020 годов

- Скачиваем INNOTOOL: https://vnish-official.ru/uploads/soft/web/innosilicon/innotool-win.zip

- В списке файлов программы установки Innotool есть файлы-образцы запуска:

Каждый файл может запускать один процесс установки. Можно использовать как индивидуальное указание IP адреса внутри файла, так и вспомогательный файл со списком адресов. При массовой прошивке указание более одного адреса вызовет многопоточную прошивку для экономии времени. Если вы меняли

пароль на вход в асик с admin на свой, то используйте файлы, содержащие в названии pass. В них есть специальный ключ -http-pass=admin, после знака = можно указать Ваш пароль для правильной работы

программы установки. Ниже скрин с содержимым файла индивидуальной установки прошивки на асик по IP

адресу.

Второй скрин с указанием вашего пароля (в данном случае указан пароль admin):

Следующие два скрина аналогичны с паролем и без, разница только в том, что нужно заполнить файл iplist.txt, по нему программа будет устанавливать прошивку на доступные адреса, также можно использовать диапазоны, например 192.168.12.120-192.168.12.130. И все совместимые модели асиков будут перепрошиты на кастом

- При запуске bat файла появится окно и нужно дождаться окончания (приблизительно 5-7 минут) в течении этого времени асик несколько раз будет перезагружен:

- Данные о прошивке сохраняются в логи (папка log) 7.

Внутри файла подробное описание и при успешном завершении файл выглядит вот так:

Успешное завершение это «Finished upgrade firmware».

8. Откройте в браузере страницу с ip и обновите ее

После установки прошивки пулы сохраняются и пароль будет admin, система хранения паролей иная и заводской пароль остается в другом месте, а в кастоме его менять также можно в настройках безопасности.

После ввода пароля нажмите кнопку разблокировать или на английском интерфейсе Unlock 9.

Для русскоязычных пользователей будет удобно выбрать язык интерфейса и тему внешнего вида:

10. Так как асик был ранее прошит и настроен, в настройках уже есть профиль оттюненый:

Но его можно сбросить по кнопке правее:

- Дополнительные настройки находятся во вкладке Расширенные:

- Настройка без профиля позволяет вручную указать частоту и вольтаж на платах:

- При профиле асик некоторое время будет в состоянии «Автотюнинг», о чем свидетельствует состояние в правом нижнем углу:

- По завершении состояние изменится на «Майнинг»:

- При необходимости можно вернуться на заводскую прошивку, которую можно найти в каталоге

stock-fw:

Выбрать файл и нажать обновить прошивку:

- На нашей прошивке есть логи, они находятся в нижней строке, можно скопировать их или подготовить диагностический отчет по всем и скачать его:

Ручная настройка INNOSILICON T2TZ (рекомендуется) Крайне важно понимать какая именно модификация T2TZ у вас.

Некоторые асики при всех исправных чипах в стоке выдают 26-27 Тх.

Это T2TZ-s. Те, что выдают на стоке 28-30 Тх – T2TZ-u. Для каждой модификации свои оптимальные соотношения. Очень важно помимо частоты и напряжения, выставить температуру удержания из таблицы. От этого сильно зависит реальное потребление (на ваттметр прошивки не смотрим, он живет своей жизнью). Ниже представлены таблицы с

точными значениями параметров.

| ПРОФИЛЬ (Тх) | ТЕМПЕРАТУРА (по Цельсию) | ЧАСТОТА (Mhz) | НАПРЯЖЕНИЕ (V) | РЕАЛЬНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ (Wt) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 21+ | 60 | 850 | 12 | 1580 |
| 23 | 60 | 905 | 12.15 | 1710 |
| 25 | 60 | 965 | 12.4 | 1890 |
| 27 | 60 | 1040 | 12.6 | 2100 |
| 28 | 65 | 1085 | 12.8 | 2260 |
| 29+ | 68 | 1110 | 12.95 | 2360 |
| 30+ | 70 | 1150 | 13 | 2490 |

T2TZ-u (29 Th/s на Factory Stock)

T2TZ-s (27Th/s на Factory stock)

| ПРОФИЛЬ (Тх) | ТЕМПЕРАТУРА (по Цельсию) | ЧАСТОТА (Mhz) | НАПРЯЖЕНИЕ (V) | РЕАЛЬНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ (Wt) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 22+ | 60 | 855 | 12 | 1570 |
| 24 | 60 | 910 | 12.15 | 1710 |
| 26 | 60 | 975 | 12.4 | 1890 |
| 28 | 60 | 1045 | 12.6 | 2100 |
| 29 | 65 | 1090 | 12.8 | 2230 |
| 30+ | 68 | 1130 | 12.95 | 2350 |
| 31+ | 70 | 1165 | 13 | 2480 |

Приятного пользования! Составлено командой VNISH. www.vnish-official.ru